ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО

для оценки квалификации

Машинист двигателей внутреннего сгорания в атомной энергетике

(3 уровень квалификации)

2018 г.

Состав оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 13 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 16 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 16 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий | 16 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 17 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 27 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 29 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации | 33 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 34 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Машинист двигателей внутреннего сгорания в атомной энергетике (3 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: (24. 01100. 01)

3. Профессиональный стандарт:

Машинист двигателей внутреннего сгорания в атомной энергетике 24.011

4. Вид профессиональной деятельности:

Эксплуатационное обслуживание двигателей внутреннего сгорания атомных электростанций

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| К трудовой функции А/01.3 знания |  |  |
| Устройство, принцип работы и технические характеристики дизель-генератора (далее - ДГ) и вспомогательного оборудования | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с выбором ответа №1, №2 |
| Расположение приборов, ключей управления, сигнализации на щитах управления дизелями, насосами и вентиляторами в пределах зоны обслуживания | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №3 |
| Технологические схемы обслуживаемых систем | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №16, Задание с открытым ответом №47 |
| Основы теплотехники, механики, электротехники | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с выбором ответа №4, №5 |
| Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора) | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №6 |
| Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с выбором ответа №7, №8 |
| Правила охраны труда на атомных станциях | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №10 |
| Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №11 |
| Постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся трудовой деятельности МДВС | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №12 |
| Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №13 |
| К трудовой функции A/01.3 умения |  |  |
| Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №14 |
| Вести оперативную документацию в соответствии с установленными на атомной станции (далее - АС) требованиями | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №15 |
| Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №7 |
| К трудовой функции А/02.3 знания |  |  |
| Устройство и технические характеристики обслуживаемого оборудования | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №2, задание на установление соответствия №46 |
| Тепловые технологические схемы | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №16, Задание с открытым ответом №47 |
| Принцип работы дизель-электрической станции | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №17 |
| Назначение, место установки автоматических регуляторов, средств измерений | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №21 |
| Нормы качества охлаждающей жидкости внутреннего контура охлаждения, дизельного масла, дизельного топлива | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание на установление соответствия №45 |
| Режимы работы дизель-электрической станции | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №18 |
| Основы теплотехники, механики, электротехники | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с выбором ответа №4, №5 |
| Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора) | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №6 |
| Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с выбором ответа №7, №8 |
| Правила охраны труда на атомных станциях | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №10 |
| Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №11 |
| Постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся трудовой деятельности МДВС | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №12 |
| Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №13 |
| К трудовой функции A/02.3 умения |  |  |
| Обращаться со средствами контроля основного и вспомогательного оборудования ДЭС | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с выбором ответа №22, №25 |
| Обращаться с оборудованием ПДГУ | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №19 |
| Производить оперативные переключения на оборудовании, устройствах и технологических системах | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №26 |
| Производить пуск и останов электрооборудования, находящегося в зоне обслуживания | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №27 |
| Принимать меры по устранению причин и условий, способствующих возникновению травмоопасной, пожароопасной или аварийноопасной ситуации, а также причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное проведение работ | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №28 |
| Формулировать, обосновывать и технически грамотно оформлять записи в оперативном журнале | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №29 |
| К трудовой функции А/03.3 знания |  |  |
| Устройство, принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с выбором ответа №1, №2; задание на установление соответствия №46 |
| Тепловые технологические схемы | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №16, Задание с открытым ответом №47 |
| Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с открытым ответом №48, №49, №50 |
| Порядок вывода оборудования в ремонт и ввода в эксплуатацию, порядок проведения технического обслуживания и осмотра | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №30 |
| Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора) | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №6 |
| Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с выбором ответа №7, №8 |
| Правила охраны труда на атомных станциях | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №10 |
| Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №11 |
| Постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся трудовой деятельности | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №12 |
| Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №13 |
| К трудовой функции A/03.3 умения |  |  |
| Производить пуск и останов при выводе в ремонт и вводе в эксплуатацию ДЭС | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №20 |
| Выполнять оперативные переключения на оборудовании, устройствах и технологических системах | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №31 |
| Оформлять записи в отчетной оперативной документации | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №32 |
| Применять техническую документацию для выполнения возложенных задач | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №33 |
| Применять средства индивидуальной и коллективной защиты | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №43 |
| К трудовой функции А/04.3 знания |  |  |
| Принцип работы и технические характеристики обслуживаемого оборудования | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с выбором ответа №1; задание на установление соответствия №46 |
| Тепловые технологические схемы | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №16, Задание с открытым ответом №47 |
| Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с открытым ответом №48, №49, №50 |
| Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора) | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №6 |
| Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с выбором ответа №7, №8 |
| Правила охраны труда на атомных станциях | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №10 |
| Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №11 |
| Постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся трудовой деятельности | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №12 |
| Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №13 |
| К трудовой функции A/04.3 умения |  |  |
| Контролировать работу обслуживаемого оборудования по показаниям средств измерений | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №25 |
| Производить проверку состояния и режимов работы подконтрольного оборудования | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №34 |
| Анализировать производственную ситуацию в зоне обслуживания | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №34 |
| Выявлять отклонения от нормального режима работы оборудования и принимать меры к их устранению | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание на установление последовательности №44 |
| Вести оперативную документацию | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с выбором ответа №29, №32 |
| К трудовой функции А/05.3 знания |  |  |
| Устройство, принцип работы и технические характеристики основного и вспомогательного оборудования дизель-электрической станции | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с выбором ответа №1, №2; задание на установление соответствия №46 |
| Принцип работы средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и автоматики | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №23 |
| Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с открытым ответом №48, №49, №50 |
| Свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания, технико-экономические показатели работы оборудования | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №49 |
| Основы теплотехники, механики, электротехники | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с выбором ответа №4, №5 |
| Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора) | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №6 |
| Порядок действий МДВС при аварийных ситуациях | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание на установление последовательности №44 |
| Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с выбором ответа №7, №8 |
| Правила охраны труда на атомных станциях | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №10 |
| Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №11 |
| Постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся трудовой деятельности МДВС | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №12 |
| Технологические регламенты и производственные инструкции в рамках профессиональной деятельности | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №13 |
| К трудовой функции A/05.3 умения |  |  |
| Контролировать техническую исправность оборудования | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №34 |
| Анализировать изменения эксплуатационных состояний оборудования ДЭС | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №41 |
| Анализировать данные измерений параметров | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №41 |
| Производить проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации, технологических защит, аварийного включения резерва и блокировок | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №35 |
| К трудовой функции А/06.3 знания |  |  |
| Порядок действий во внештатных ситуациях | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №36 |
| Инструкции по ликвидации нарушений в работе технологического оборудования | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №37 |
| Рабочие технологические регламенты безопасной эксплуатации энергоблоков | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №13 |
| Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №38 |
| Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №11 |
| Характер и степень влияния деятельности МДВС на безопасность эксплуатации АС | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №39 |
| Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с выбором ответа №7, №8 |
| Правила техники безопасности на атомных станциях | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №10, №11 |
| Постановления, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся выполнения трудовой функции | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №12 |
| К трудовой функции A/06.3 умения |  |  |
| Производить переключения на обслуживаемом оборудовании в нестационарных режимах | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №40 |
| Анализировать параметры безопасной эксплуатации по показаниям средств измерений и контроля | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №24 |
| Производить ремонт неисправных элементов закрепленного оборудования, не требующих привлечения ремонтного персонала | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №41 |
| Документировать отказы оборудования, принятые команды, выполняемые операции в хронологической последовательности | Правильный ответ – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задание с выбором ответа №42 |
| Пользоваться первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты | Правильный ответ по каждому вопросу – 1 балл Неправильный ответ – 0 баллов | Раздел 10.1 Задания с выбором ответа №7, №9 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 43;

количество заданий с открытым ответом: 4;

количество заданий на установление соответствия: 2;

количество заданий на установление последовательности: 1;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1 час 30 мин

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| A/01.3 Контроль технической исправности оборудования в зоне обслуживания путем обхода: - обход обслуживаемого оборудования, закрепленных помещений в соответствии с маршрутными картами; - фиксация результатов обхода в оперативном журнале; - уведомление вышестоящего оперативного персонала о состоянии оборудования, об отклонениях от нормального режима работы и принятие мер к их устранению; - обходы и наружные осмотры участка хранения дизельного топлива с контролем уровня в промежуточном резервуаре; - проверка рабочего и аварийного освещения с отражением их состояния в оперативном журнале; - ежесменный контроль наличия, исправности и сроков проверок штатных первичных средств пожаротушения | Общее количество баллов, набранных по заданию №1 для оценки: - зачтено – 5-6 баллов - не зачтено – менее 5 баллов. | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях (задание 1) |
| A/02.3 Эксплуатационное обслуживание оборудования, закрепленного за МДВС: - выполнение регламентных работ на оборудовании и трубопроводах ДЭС, передвижной дизель-генераторной установки (далее - ПДГУ) в установленном на АС порядке и в соответствии с графиками, технологическими картами, инструкциями и программами; - контроль состояния масло- и топливонаполненного оборудования ДЭС; - переключения в зоне обслуживания на оборудовании технологических систем дизель-генератора в режимах пуска, нормальной эксплуатации, останова; - контроль и обеспечение бесперебойной работы технологических систем дизель-генератора, передвижной насосной установки (ПНУ); - подготовительные работы для запуска ПДГУ; - надзор за температурой нагреваемых элементов генераторов и электродвигателей, охлаждающих сред генераторов ДГ (при наличии средств контроля) и устойчивостью подвода охлаждающей воды к воздухоохладителям; - запуск и останов электродвигателей; - опробование резервного оборудования, переходы на оборудование согласно графикам, разрабатываемым в соответствии с технологическими регламентами энергоблоков, под наблюдением контролирующего лица; - контроль состояния маркировки оборудования, трубопроводов и арматуры на закрепленном оборудовании, принятие мер для восстановления нарушенной маркировки согласно технологическим схемам, а также указателей направления вращения насосов и штурвалов арматуры; - ведение оперативных записей о работе с оборудованием в соответствии с установленными на АС требованиями | Общее количество баллов, набранных по заданию №2 для оценки: - зачтено – 5-6 баллов - не зачтено – менее 5 баллов. | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях (задание 2) |
| A/03.3 Выполнение технических мероприятий по выводу в ремонт и вводу в эксплуатацию ДЭС, ведение контроля над ремонтом: - ввод в эксплуатацию и вывод в ремонт технологического оборудования, находящегося в зоне обслуживания, в соответствии с инструкциями согласно графикам ремонтов; - подготовка рабочих мест для ремонта оборудования ДЭС, выполнение работ по нарядам-допускам или распоряжениям ремонтного персонала, контроль во время работы, закрытие нарядов с контролем выполнения ремонтных работ в соответствии с действующими правилами; - участие в предремонтных и послеремонтных испытаниях оборудования ДЭС; - ведение оперативных переговоров с персоналом с помощью средств связи; - осуществление надзорных функций по предотвращению попадания посторонних предметов в разуплотненное оборудование ДЭС | Общее количество баллов, набранных по заданию №3 для оценки: - зачтено – 5 баллов - не зачтено – менее 5 баллов. | Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в модельных условиях (задание 3) |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности___________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: аудитория, оборудованная персональным рабочим местом для соискателя, персональный компьютер, канцелярские принадлежности.

_______________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

Кадровое обеспечение оценочных мероприятий осуществляется на основе Федерального закона от 03.07.2016 № 283-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» и приказа Минтруда России от 19.12.2016 г. № 759н «Об утверждении требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномочий».

Комиссия состоит из не менее чем трѐх человек, наличие высшего профильного (атомная энергетика) образования (все члены комиссии), опыт работы в атомной энергетике не менее пяти лет (все члены комиссии), опыт работа в подразделениях и службах технологического управления – не менее трѐх лет (для не менее чем двух членов комиссии).

(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости): проведение инструктажа на рабочем месте пользователя компьютерной и оргтехникой, проведение инструктажа по пожарной и электробезопасности, оформление записей в соответствующих журналах

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания с выбором одного варианта ответа

№1  Назначение дизель-генератора.

Варианты ответов:

А. Для питания потребителей надежного питания в режиме обесточивания.

Б. Для подачи теплоносителя в парогенераторы.

В. Для подачи воздуха в компрессор.

Г. Для обеспечения технической водой оборудования первого контура.

№2  Что не относится к оборудованию ДГ?

Варианты ответов:

А. Системы топлива.

Б. Подогреватели высокого давления.

В. Системы вентиляции.

Г. Системы воды внутреннего контура.

Д. Дизель-генератор.

№3  В каких случаях манометр допускается к применению?

Варианты ответов:

А. Рабочее давление среды ниже красной черты.

Б. Отсутствует клеймо поверки.

В. Рабочее давление среды выше красной черты.

Г. Имеются повреждения корпуса.

№4 Выберите верное название характеризующее смесь жидкости и пара

Варианты ответов:

А. Влажный насыщенный пар.

Б. Сухой пар.

В. Острый пар

Г. Все перечисленные варианты

№5  Назначение генератора.

Варианты ответов:

А. Для преобразования переменного напряжения в постоянное.

Б. Для изменения частоты сети.

В. Для преобразования электрической энергии в механическую.

Г. Для преобразования механической энергии в электрическую.

№6   Перечислите, в каких случаях, оборудование и трубопроводы должны быть немедленно отключены.

Варианты ответов:

А. При появлении шумов и вибраций.

Б. При разрушении опор, подвесов.

В. При появлении давления сверх рабочего до 5 %.

Г. При выявлении дефектов на трубопроводах.

№7  Что не относится к первичным средствам пожаротушения?

Варианты ответов:

А. Огнетушители

Б. Асбополотно

В. Песок

Г. Багор

№8   Продолжите предложение верным текстовым фрагментом, указав один вариант из перечня возможных ответов: «При обнаружении пожара на рабочем месте, при срабатывании звукового сигнала – «задымление», персонал должен в первую очередь…»

Варианты ответов:

А. Приступить к тушению пожара.

Б. Сообщить о месте, характере возгорания в пожарную часть

В. Укрыться в помещении, закрыть выходы, доложить непосредственному руководителю

Г. Эвакуироваться с места возгорания

№9  При каких условиях разрешается входить в газоопасное помещение, если при анализе воздушной среды содержание кислорода составило 18%?

Варианты ответов:

А. Входить, предварительно надев противогаз.

Б. Входить, предварительно надев респиратор.

В. Входить, предварительно надев шланговый противогаз.

Г. Запрещено входить.

№10  При каком давлении разрешается осмотр оборудования при его гидравлическом испытании?

Варианты ответов:

А. Давление равное испытательному

Б. Давление 0,5 от испытательного

В. Давление больше испытательного

Г. Давление 0,85 от испытательного давления

№11  Укажите, в каких случаях требуется обязательное применение предохранительных поясов?

Варианты ответов:

А. При выполнении работ на высоте при отсутствии лесов, а также стационарных ограждений.

Б. При выполнении работ по наряду-допуску.

В. При выполнении работ по распоряжению.

Г. При выполнении работ над вращающимся оборудованием.

№12  Укажите состояния, при которых не оказывается первая помощь (в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 04 мая 2012г. №477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»)

Варианты ответов:

А. Отсутствие сознания

Б. Наружные кровотечения

В. Травмы

Г. Головокружения

№13  При отклонении какого параметра, ДГ должен быть немедленно остановлен в случае запуска ДГ в режиме, не связанном с обеспечением функции безопасности.

Варианты ответов:

А. Падение давления воды внутреннего контура.

Б. Несостоявшийся пуск ДГ.

В. Несостоявшийся останов ДГ.

Г. Повышение температуры масла.

№14 Что относится к  основным видам неисправностей тепломеханического оборудования?

Варианты ответов:

А. Течи, парения

Б. Шум при работе насосов, агрегатов

В. Вибрация оборудования.

Г. Отсутствие освещенности рабочих мест.

№15  Укажите верные характеристики ведения оперативной документации.

Варианты ответов:

А. Записи должны быть четкими, лаконичными, отражать хронологию технологического процесса

Б. Фиксировать только факт включения механизма, агрегата.

В. Замечания в работе оборудования отражать в личных блокнотах

Г. Информацию из смены в смену передавать с помощью журналов черновых записей.

№16  Что не является элементом технологической схемы смазки узлов ДГ?

Варианты ответов:

А. Насосы.

Б. Подогреватели масла.

В. Компрессоры сжатого воздуха.

Г. Масляные фильтры.

№17  Принцип работы дизель-генератора.

Варианты ответов:

А. С помощью приводной турбины и энергии пара крутящий момент передается валу генератора.

Б. С помощью энергии расширяющихся газов через приводную шестерню, крутящий момент передается валу генератора.

В. С помощью энергии расширяющихся газов через полумуфту крутящий момент передается валу генератора.

Г. Нет правильного ответа.

№18 Перечислите все режимы работы дизель-электрической станции

Варианты ответов:

А. Обесточивание.

Б. Дежурство.

В. Техническое обслуживание.

Г. Дежурство, техническое обслуживание.

№19  Что входит в состав оборудования ПДГУ?

Варианты ответов:

А. Насосы технической воды, подогреватели среды.

Б. Дизель-генератор, система управления дизель-генератором, панель управления.

В. Мотопомпы, средства контроля за расходом среды.

Г. Все перечисленное.

№20  Укажите, каким образом осуществляется автоматический пуск ДГ.

Варианты ответов:

А. Ключом управления с БЩУ.

Б. Ключом управления с РЩУ.

В. Кнопкой «Пуск ДГ» местного щита.

Г. При обесточивании соответствующей секции.

№21  Укажите назначение средств измерений.

Варианты ответов:

А. Для контроля за технологическими параметрами

Б. Для представления информации оператору.

В. Для реализации защит, блокировок.

Г. Все перечисленное

№22  Какие средства измерения использует в своей работе МДВС?

Варианты ответов:

А. Газоанализатор.

Б. Кондуктомер.

В. Термометр.

Г. Боромер.

№23  Укажите правильную зависимость для термометров сопротивления.

Варианты ответов:

А. Чем выше сопротивление, тем выше температура.

Б. Чем выше сопротивление, тем ниже температура.

В. Сопротивление резистора не зависит от температуры.

Г. Нет правильного ответа.

№24  Какие средства измерений не имеют прямой функции представления информации?

Варианты ответов:

А. Манометры

Б. Вторичные приборы

В. Термометры

Г. Расходомеры

№25  Каким образом контролируется исправность средств измерений оборудования ДЭС?

Варианты ответов:

А. Обход, техническое обслуживание, самодиагностика системы автоматического управления.

Б. Регламент ремонта.

В. Осмотр.

Г. Самодиагностика системы автоматического управления.

№26  Каким образом на АЭС выполняются оперативные переключения?

Варианты ответов:

А. По бланкам.

Б. По программам.

В. В порядке текущей эксплуатации.

Г. Все перечисленные требования.

№27  Кто имеет полномочия производить пуск и останов электрооборудования ДГ?

Варианты ответов:

А. Оперативный персонал, обслуживающий ДГ.

Б. Ремонтный персонал, обслуживающий ДГ.

В. Персонал, за которым нормативными актами закреплено обслуживание электрооборудования ДГ.

Г. Административно-технический персонал.

№28  Какие действия не обеспечивают требуемое состояние условий труда на рабочих местах?

Варианты ответов:

А. Регламенты технического обслуживания.

Б. Обходы.

В. Осмотры.

Г. Контроль рабочих мест.

№29 Какие записи запрещено отражать в оперативном журнале?

Варианты ответов:

А. Переключения.

Б. Полемику.

В. Обходы.

Г. Целевые инструктажи.

№30 С какого этапа начинается вывод в ремонт оборудования ДГ?

Варианты ответов:

А. Программа.

Б. Регламент ремонта.

В. Бланк переключений.

Г. Заявка на вывод оборудования из работы.

№31  В какой промежуток времени запрещено выполнять оперативные переключения?

Варианты ответов:

А. В начале смены.

Б. В конце смены.

В. Ночью.

Г. В первые и последние 30 минут рабочей смены.

№32  Какой документ позволяет восстановить хронологию событий энергоблока?

Варианты ответов:

А. Журнал тренировок.

Б. Журнал инструктажей.

В. Оперативный журнал.

Г. Журнал допусков.

№33  В какой документации оформляется выполнение отдельных шагов  переключений?

Варианты ответов:

А. Журналы черновых записей.

Б. Регламенты.

В. Бланки, программы.

Г. Инструкции.

№34  В какой документации отражены критерии исправности оборудования?

Варианты ответов:

А. Оперативный журнал.

Б. Регламент технического обслуживания.

В. Должностные инструкции.

Г. Инструкции по эксплуатации.

№35  В какой документации фиксируются результаты проверок технологических защит и блокировок?

Варианты ответов:

А. Оперативный журнал.

Б. Журнал изменений в цепях технологических защит.

В. Журнал тренировок.

Г. Журнал проверок технологических защит и блокировок.

№36  Какие факторы приводят к автоматическому запуску ДГ?

Варианты ответов:

А. Течь трубопроводов 1-го контура.

Б. Разрыв трубопроводов 2-го контура.

В. Падение органов регулирования реактивности.

Г. Обесточивание секции.

№37  В каких случаях не проводится опробование ДГ?

Варианты ответов:

А. После выхода ДГ из ремонта

Б. По графику, утвержденному главным инженером АС

В. После выполнения технического обслуживания.

Г. При выявлении дефектов, влияющих на выполнение функции безопасности

№38  Какая периодичность проверки знаний по Нормам и Правилам в области использования атомной энергии у МДВС?

Варианты ответов:

А. Один раз в полгода.

Б. Один раз в год.

В. Один раз в два года.

Г. Один раз в три года.

№39  Какими процедурами руководствуется МДВС при аварийных ситуациях?

Варианты ответов:

А. Должностными инструкциями.

Б. Инструкциями по охране труда.

В. Инструкциями по ликвидации аварий и нарушений.

Г. Регламентами.

№40  Каким образом производится выполнение оперативных переключений в переходных режимах?

Варианты ответов:

А. По распоряжению непосредственного руководителя.

Б. По бланкам переключений.

В. В порядке текущей эксплуатации.

Г. В соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации.

11. Критерии оценки, правила обработки результатов

теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о

допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального

экзамена:

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях:

трудовая функция:

Контроль технической исправности оборудования в зоне обслуживания, путем обхода

трудовое действие:

оценка отдельных трудовых действий не предусмотрена

Задание:

1. Перечислить оборудование систем ДГ, расположенное в зоне обслуживания.

2. Указать перечень систем, участков и оборудования подлежащих контролю.

3. Перечислить основные возможные неисправности оборудования ДГ и способы их выявления.

4. Указать периодичность и порядок проведения контроля технической исправности оборудования систем ДГ, системы пускового воздуха, системы топливоснабжения, системы маслоснабжения, системы воды внутреннего контура.

5. Перечислить дополнительные методы контроля уплотнений фланцевых и резьбовых соединений тепломеханического оборудования ДГ.

6. Перечислить способы контроля вибрационного состояния вращающегося оборудования ДГ

Условия выполнения задания:

место выполнения задания: аудитория, посадочное место за рабочим столом;

максимальное время выполнения задания: 40 минут;

ЗАДАНИЕ № 1 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Типовое задание: 1. Перечислить оборудование систем ДГ, расположенное в зоне обслуживания. 2. Указать перечень систем, участков и оборудования подлежащих контролю. 3. Перечислить основные возможные неисправности оборудования ДГ и способы их выявления. 4. Указать периодичность и порядок проведения контроля технической исправности оборудования систем ДГ, системы пускового воздуха, системы топливоснабжения, системы маслоснабжения, системы воды внутреннего контура. 5. Перечислить дополнительные методы контроля уплотнений фланцевых и резьбовых соединений тепломеханического оборудования ДГ. 6. Перечислить способы контроля вибрационного состояния вращающегося оборудования ДГ Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации; Критерии оценки. 1; 2. Контроль технической исправности оборудования в зоне обслуживания, путем обхода; За каждый правильно выполненный пункт задания – по 1 баллу (все этапы работ указаны правильно и в необходимой последовательности; упомянуты все требуемые объекты и факторы; Задание выполнено полностью – 6 баллов.

Условия выполнения задания: 1. Место (время) выполнения задания: аудитория 2. Максимальное время выполнения задания: 40 минут. 3. Вы можете воспользоваться: Компьютер Ручка, бумага

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации

Машинист двигателей внутреннего сгорания в атомной энергетике

(3 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

принимается при совместном выполнении двух условий.

1. Теоретическое задание должно быть выполнено не менее чем на 80 % (для допуска к практической части экзамена).

2. Практические задания - задания 1, 2, 3 – должны быть выполнены с результатом не менее 80%.

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств:

- Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 199н (ред. от 12.12.2016) "Об утверждении профессионального стандарта "Машинист двигателей внутреннего сгорания в атомной энергетике" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.05.2014 N 32280);

- Профессиональный стандарт «Машинист двигателей внутреннего сгорания в атомной энергетике»;

- Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций. СТО 1.1.1.01.0678-2015;

- Стандарт организации «Правила охраны труда при эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций ФГУП концерн «Росэнергоатом», СТО 1.1.1.02.001.0673-2017;

- НП-001-15. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;

- НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок;

- НП-044-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением для объектов использования атомной энергии;

- НП-045-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии.