ПРИМЕР ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА

для оценки квалификации

Переработчик радиоактивных отходов

(3 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

2019 год

Состав примера оценочных средств

| Раздел | страница |
| --- | --- |
| 1. Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| 2. Номер квалификации | 3 |
| 3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4. Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 6 |
| 7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 7 |
| 8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий | 8 |
| 9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимости) | 9 |
| 10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 9 |
| 11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 16 |
| 12. Задания для практического этапа профессионального экзамена | 18 |
| 13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям квалификации | 19 |
| 14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) | 20 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации:

Переработчик радиоактивных отходов (3 уровень квалификации)

(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации)

2. Номер квалификации: 24.00100.01.

__________________________________________________________________

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации):

Переработчик радиоактивных отходов (код ПС 24.001, зарегистрировано в Минюсте России 22 мая 2014 г. N 32396)

_______________________________________________________________

(наименование и код профессионального стандарта либо наименование и реквизиты документов, устанавливающих квалификационные требования)

4. Вид профессиональной деятельности:

Эксплуатация оборудования по переработке радиоактивных отходов

________________________________________________________________

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Устройство, конструктивные особенности, правила обслуживания, условия эксплуатации и режим работы оборудования и систем, находящихся в зоне обслуживания. Допустимые отклонения рабочих параметров оборудования. Порядок подготовки и ввода оборудования в работу. Технологические регламенты, нормативные и методические документы по вопросам эксплуатации оборудования. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования. Расположение органов управления технологическим оборудованием. Тепловые защиты и электрические схемы оборудования Назначение защит, блокировок и сигнализаций, средств измерений и автоматических регуляторов, использованных в системах, находящихся в зоне обслуживания переработчика радиоактивных отходов. | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 7, 8, 14 |
|  | Правильный ответ – 5 баллов, последовательность нарушена – 0 баллов | на установление последовательности: 22 |
|  | Каждое верно указанное соответствие – 1 балл, неправильное соответствие – 0 | на установление соответствия: 29 |
|  | Правильный ответ – 2 балла, неправильный ответ – 0 баллов | с открытым ответом: 36, 40 |
| Контрольно-измерительное оборудование. Эксплуатационные инструкции контрольно-измерительного оборудования. Принцип работы средств измерений и принципиальные схемы оборудования и автоматики. Технологические регламенты и производственные инструкции. | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 15 |
| Нормы и правила обращения с радиоактивными отходами. Требования к паспортизации радиоактивных отходов в соответствии с действующими нормами и правилами в области использования атомной энергии. Основы химии. Критерии разделения радиоактивных отходов по категориям. | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 1, 3, 4, 13, 17 |
|  | Правильный ответ – 5 баллов, последовательность нарушена – 0 баллов | на установление последовательности: 21 |
|  | Каждое верно указанное соответствие – 1 балл, неправильное соответствие – 0 | на установление соответствия: 27, 28 |
|  | Правильный ответ – 2 балла, неправильный ответ – 0 баллов | с открытым ответом: 30, 31, 33, 35, 38 |
| Порядок учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Правила транспортировки радиоактивных отходов. | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 2, 5, 18, 19 |
|  | Каждое верно указанное соответствие – 1 балл, неправильное соответствие – 0 баллов | на установление соответствия: 26 |
|  | Правильный ответ – 2 балла, неправильный ответ – 0 баллов | с открытым ответом: 32, 37 |
| Свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания. | Правильный ответ – 2 балла, неправильный ответ – 0 баллов | с открытым ответом: 39 |
| Защита от ионизирующих излучений. | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 10, 11 |
| Основы радиационной безопасности. Нормы радиационной безопасности. Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций. | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 12, 20 |
|  | Каждое верно указанное соответствие – 1 балл, неправильное соответствие – 0 баллов | на установление соответствия: 24 |
|  | Правильный ответ – 2 балла, неправильный ответ – 0 баллов | с открытым ответом: 34 |
| Правила пожарной безопасности на атомных станциях. | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 16 |
| Правила и нормы безопасности в атомной энергетике в рамках профессиональной деятельности (правила органов государственного надзора). Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций. Порядок устранения нештатных ситуаций. | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 6 |
|  | Каждое верно указанное соответствие – 1 балл, неправильное соответствие – 0 баллов | на установление соответствия: 25 |
| Трудовое законодательство, локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. Правила техники безопасности на атомных станциях. Правила охраны труда на атомных станциях. Нарядно-допускная система. Санитарные нормы и правила. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. | Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов | с выбором ответа: 9 |
|  | Правильный ответ – 5 баллов, последовательность нарушена – 0 баллов | на установление последовательности:23 |

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического этапа

профессионального экзамена:

количество заданий с выбором ответа: 20;

количество заданий с открытым ответом: 11;

количество заданий на установление соответствия: 6;

количество заданий на установление последовательности: 3;

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 2 часа

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Трудовая функция: Сбор и транспортировка радиоактивных отходов Трудовое действие: Ведение записей в оперативном журнале переработчика радиоактивных отходов о работе оборудования и производимых операциях в соответствии с технологическим регламентом | Зачтено – ответ полностью либо частично верен: ответы на пп. 1-4 выполнены более чем на 50 % каждый; в общей сложности задание выполнено не менее чем на 60 % (набрано не менее 60 % баллов от максимально возможного количества); Не зачтено - ответы на пп. 1-4 выполнены менее чем на 50 % каждый; в общей сложности задание выполнено менее чем на 60 % (набрано менее 60 % баллов от максимально возможного количества). | Практическое задание №1 |
| Трудовая функция: Управление системами и оборудованием переработки радиоактивных отходов Трудовое действие Контроль параметров работы оборудования в различных режимах работы | Зачтено – ответ полностью либо частично верен: ответы на пп. 1-4 выполнены более чем на 50 % каждый; в общей сложности задание выполнено не менее чем на 60 % (набрано не менее 60 % баллов от максимально возможного количества); Не зачтено - ответы на пп. 1-4 выполнены менее чем на 50 % каждый; в общей сложности задание выполнено менее чем на 60 % (набрано менее 60 % баллов от максимально возможного количества). | Практическое задание №2 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий:

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа

профессионального экзамена

- учебная аудитория;

- стандарты ЕСКД, ЕСТД;

- компьютерная техника;

- канцелярские принадлежности;

- персональный калькулятор.

__________________________________________________________________

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, канцелярские принадлежности и другие)

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа

профессионального экзамена:

1) учебная аудитория;

2) справочные материалы;

3) Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии

  - Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15 (ПНАЭ г - 01 - 011 - 97)

  - Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии. НП-061-05

  - Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-082-07

  - Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов. НП-083-15

4) стандарты ЕСКД, ЕСТД;

5) компьютерная техника;

6) канцелярские принадлежности;

7) персональный калькулятор.

____________________________________________________

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, экзаменационные образцы и другие)

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:

1.Высшее образование.

2. Опыт работы не менее 5 лет в должности и (или) выполнения работ (услуг) по виду профессиональной деятельности, содержащему оцениваемую квалификацию, но не ниже уровня оцениваемой квалификации.

3. Подтверждение прохождение обучения по ДПП, обеспечивающим освоение:

а) знаний:

- НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при проведении профессионального экзамена;

- нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и проверяемую квалификацию;

- методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным средством (оценочными средствами);

- требования и порядок проведения теоретической и практической части профессионального экзамена и документирования результатов оценки;

- порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного использования (доступа);

б) умений

- применять оценочные средства;

- анализировать полученную при проведении профессионального экзамена информацию, проводить экспертизу документов и материалов;

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении профессионального экзамена;

- проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена;

- принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, содержащихся в оценочных средствах;

- формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального экзамена;

- использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной документации;

4. Подтверждение квалификации эксперта со стороны Совета по профессиональным квалификациям (при наличии) - не менее 2-х человек

5. Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей

__________________________________________________________

(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии)

9.   Требования   безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):

Наличие удостоверения по проверке знаний требований охраны труда, проведение обязательного инструктажа на рабочем месте.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена:

Задания с выбором одного варианта ответа

- Выберете один правильный ответ для указания метода переработки радиоактивных отходов, при использовании которого не происходит фиксации радионуклидов и требуются дополнительные технологии по омоноличиванию зольного остатка:

А) Сжигание

Б) Прессование

В) Цементирование

Г) Плавление

- Выберете один правильный ответ: «Упаковка радиоактивных отходов – это …»

А) процедура по помещению радиоактивных отходов в упаковочный комплект (контейнер).

Б) некоторый объём радиоактивных отходов, подготовленный к размещению в контейнере.

В) упаковочный комплект (контейнер) с помещенными в него радиоактивными отходами, подготовленный для транспортирования, и (или) хранения, и (или) захоронения.

Г) пустой упаковочный контейнер, подготовленный для транспортирования, и (или) хранения, и (или) захоронения радиоактивных отходов.

- Выберете один правильный ответ. Объем емкостей для хранения ЖРО обеспечивает технологическую выдержку ЖРО до их переработки для распада короткоживущих радионуклидов сроком не менее…

А) двух недель.

Б) одного месяца

В) трех месяцев.

Г) одного года.

- Выберете один правильный ответ. Технологическая сдувка в ёмкостях для хранения ЖРО предназначена для…

А) предотвращения перелива ЖРО из емкостей в помещения.

Б) для перекачки растворов, шламов, сорбентов и смол из одной емкости в другие.

В) для диспергирования и удаления отложений.

Г) предотвращения образования взрывоопасных концентраций водорода.

- Выберете один правильный ответ. Транспортирование РАО по площадке АС должно производиться:

А) по установленным маршрутам в соответствии с технологической схемой.

Б) по кратчайшим маршрутам между начальной и конечной точками.

В) исключительно по маршрутам, проложенным по подземным коридорам.

Г) исключительно с помощью канатных систем с размещением вагонеток на высоте не менее чем 5 м над землёй/полом.

- Выберете один правильный ответ. Деятельность по эксплуатации и обслуживанию систем обращения с РАО на АЭС направлена на…

А) долговременное безопасное хранение РАО.

Б) своевременную переработку РАО, исключающую их незапланированное накопление.

В) непрерывное накопление РАО.

Г) перевод всех видов РАО исключительно в газообразное состояние.

- Выберете один правильный ответ. На установке сортировки и прессования ТРО сортировка производится по видам ТРО. Укажите в ответе, какой вид ТРО не предусмотрен для сортировки на этой установке:

А) прессуемые отходы.

Б) сжигаемые отходы.

В) металлоотходы.

Г) газообразные отходы.

- Выберете один правильный ответ. При комплексной переработке твердых радиоактивных отходов методом плавления в электрической печи постоянного тока под действием высокой температуры t=1500÷2000°С все органические соединения, составляющие ТРО, переходят в…

А) твёрдое состояние.

Б) жидкое состояние.

В) газообразное состояние.

Г) плазму.

- Продолжите предложение «В соответствии с Трудовым кодексом РФ работники, занятые на вредных и опасных производствах, обязаны …», указав один ответ, который Вы считаете правильным.

А) проходить медицинский осмотр.

Б) проходить регулярное повышение квалификации.

В) проводить занятия с работниками более низкой квалификации.

Г) проводить инструктаж по технике безопасности у работников предприятия, не занятых на вредных и опасных производствах.

- Выберете один правильный ответ.  При работе с РАО средства индивидуальной защиты предназначены для…

А) для оценки интенсивности ионизирующих излучений.

Б) для измерения радиоактивного излучения.

В) исключительно для нейтрализации химического воздействия на организм человека.

Г) для защиты от попадания радиоактивных загрязнений на кожу тела работающих и внутрь организма, а также от альфа- и бета-излучений.

- Выберете один правильный ответ. Альфа-излучение представляет собой …

А) поток ядер гелия, испускаемых веществом при распаде ядер или при ядерных реакциях.

Б) поток электронов или позитронов, возникающих при радиоактивном распаде.

В) Нейтроны поток которых образует нейтронное излучение.

Г) электромагнитное (фотонное) излучение, испускаемое при ядерных превращениях или аннигиляции частиц.

- Выберете один правильный ответ: в соответствии с нормами радиационной безопасности среднегодовая допустимая доза для персонала составляет…

А) 5 мЗв в год.

Б) 10 мЗв в год.

В) 20 мЗв в год.

Г) 50 мЗв в год.

- Продолжите фразу, выбрав один правильный ответ: «Маркировка упаковки РАО должна сохранять информационную содержательность до …»

А) момента погрузки упаковки РАО на транспортное средство.

Б) момента закрытия ячейки захоронения, в которой размещается упаковка РАО.

В) истечения 10 полных лет с момента захоронения.

Г) момента возможного вскрытия упаковки РАО.

- Выберете один правильный ответ. При использовании установки сжигания горючих твердых и жидких радиоактивных отходов удаётся обеспечить сокращение объема отходов

А) в 3-5 раз.

Б) в 10 раз.

В) в 20 раз.

Г) в 50-100 раз.

- Продолжите фразу, выбрав правильный ответ: эксплуатация средства измерений, не прошедшего метрологическое обслуживание…

А) запрещается.

Б) разрешается при наличии паспорта измерительного средства.

В) разрешается в присутствии представителя метрологической службы.

Г) возможна при наличии письменного разрешения мастера.

- Выберете один правильный ответ, являющийся продолжением данного предложения: «Правила пожарной безопасности обязан знать и строго выполнять…»

А) руководитель структурного подразделения.

Б) каждый работник применительно к обслуживаемому участку.

В) каждый работник применительно ко всей территории АЭС.

Г) представитель пожарно-технической комиссии.

- Выберете один правильный ответ. Код «Статус РАО» введен для идентификации:

А) категории РАО.

Б) агрегатного состояния РАО.

В) собственника РАО.

Г) стадии переработки РАО.

- Продолжите высказывание, выбрав один правильный ответ: «Внеплановая инвентаризация должна проводиться…»

А) не реже одного раза в 12 календарных месяцев.

Б) после передачи РАО другой организации.

В) после приёма РАО от другой организации.

Г) в случае установления факта аномалии, несанкционированного воздействия на пункты (места) нахождения или хранения РВ и РАО.

- Выберете один правильный ответ. Плановая инвентаризация для РАО - в структурных подразделениях, в которых осуществляется деятельность с РАО, должна проводиться не реже…

А) одного раза в 60 календарных месяцев.

Б) одного раза в 12 календарных месяцев.

В) одного раза в 6 календарных месяцев.

Г) одного раза в месяц.

- Выберете один правильный ответ. Безопасность при обращении с РАО АС должна обеспечиваться за счет последовательной реализации принципа

А) изоморфизма.

Б) полиморфизма.

В) глубокоэшелонированной защиты в соответствии с требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.

Г) невмешательства.

Задания на установление последовательности

- Концепция РФ по обращению с радиоактивными отходами атомных станций предполагает пять этапов обращения с радиоактивными отходами на АЭС. Распределите эти этапы в правильной последовательности.

А) кондиционирование отходов.

Б) временное хранение некондиционированных отходов на АЭС.

В) транспортировка отходов как на площадке АЭС, так и в случае захоронения отходов за пределами атомной станции.

Г) сбор и разделение ЖРО по уровню активности, солесодержанию, наличию поверхностно-активных веществ.

Д) хранение кондиционированных отходов на площадке АЭС.

… - … - … - … - …

- Распределите в правильной последовательности основные технологические стадии процесса очистки ЖРО на установке ионно-селективного обмена (УИСО):

А) подготовка исходного раствора

Б) селективная сорбция

В) предварительная фильтрация

Г) озонирование

Д) фильтрация

… - … - … - … - …

- Укажите в виде последовательности букв приведённые ниже этапы выполнения действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего:

А) Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности - восстановить дыхание, остановить кровотечение, иммобилизовать место перелома, наложить повязки и т.п.

Б) Вызвать медицинских работников, готовить пострадавшего к транспортировке в лечебное учреждение.

В) Оценить состояние пострадавшего, определить характер и степень повреждения.

Г) Освободить пострадавшего от воздействия на него опасного или вредного производственного фактора (электрического тока, химических веществ, воды, механического воздействия и др.) с использованием штатных или подручных средств и безопасных для себя приемов.

Д) Придать пострадавшему безопасное положение, осторожно обнажить поврежденные участки, части тела и принять решение о мерах неотложной помощи.

… - … - … - … - …

Задания на установление соответствия

- Для моющих средств, рекомендуемых для дезактивации оборудования, помещений, контейнеров и специальных автомобилей укажите соответствие маркировки моющего средства его составу:

| А) Состав № 1 | 1. ДС-РАС 10 мл, щавелевая кислота 5 г, поваренная соль 50 г, вода до 1 л |
| --- | --- |
| Б) Состав № 2 | 2. Марганцовокислый калий 40 г, серная кислота 5 г, вода до 1 л |
| В) Состав № 3 | 3. ДС-РАС 10 мл, вода до 1 л |
|  | 4. Стиральный порошок 3 г, щелочь 10 г, вода до 1 л |
|  | 5. Лимонная или щавелевая кислота 10-20 г, вода до 1 л |

А-…, Б-…, В-….

- Источники образования различного типа РАО на АЭС: укажите соответствие результатов образования РАО процессам, приводящим к их образованию:

| Процесс, приводящий к образованию РАО | Объекты, предметы и субстанции, содержащие РАО/относящиеся к РАО |
| --- | --- |
| А) в процессах очистки жидких и газообразных радиоактивных отходов | 1. вырабатываемая АЭС электроэнергия |
| Б) вследствие протечек теплоносителя | 2. технологическое оборудование, датчики КИПиА, трубопроводы, инструмент, одежда |
| В) при плановых и капитальных ремонтах | 3. жидкости, относящиеся к ЖРО |
|  | 4. вода накопительного водоёма |
|  | 5. фильтры, сорбенты |

А-…, Б-…, В-….

- Контейнер НЗК-150-1,5П. Укажите соответствие некоторых букв и чисел в наименовании изделия его характеристикам

| А) 150 | - объём, м3 |
| --- | --- |
| Б) 1,5 | - защитный |
| В) З | - закрываемый |
|  | - минимальная толщина стенок, мм |
|  | - заменяемый |
|  | - вес, кг |
|  | - высота, м |

А-…, Б-…, В-….

- Удаляемые радиоактивные отходы с учетом технологических особенностей обращения с ними относятся к соответствующему классу, если удовлетворяют определённым критериям. Укажите соответствие класса содержанию одного из критериев:

| Класс | Критерий |
| --- | --- |
| А) Класс 1 | 1. являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями, грунтом, отвержденными жидкими радиоактивными отходами, отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения первой и второй категорий опасности, установленных в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии |
| Б) Класс 2 | 2. являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями, биологическими объектами, грунтом, отвержденными жидкими радиоактивными отходами, отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения четвертой и пятой категорий опасности, установленных в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии |
| В) Класс 5 | 3. являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями, отвержденными жидкими радиоактивными отходами |
|  | 4. являются твердыми радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию материалами, оборудованием, изделиями, грунтом, отвержденными жидкими радиоактивными отходами, отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения третьей категории опасности, установленной в соответствии с федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии |
|  | 5. являются радиоактивными отходами, образующимися при добыче и переработке урановых руд, а также при осуществлении не связанных с использованием атомной энергии видов деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов |
|  | 6. являются жидкими радиоактивными отходами - не подлежащими дальнейшему использованию органическими и неорганическими жидкостями, пульпами, шламами |

А-…, Б-…, В-….

- Укажите соответствие основных стадий обращения с радиоактивными отходами (МАГАТЭ) технологическим операциям:

| Стадии | Технологические операции |
| --- | --- |
| А) Предварительная обработка | 1. Перевод в твердую форму |
| Б) Обработка | 2. Захоронение |
| В) Кондиционирование | 3. Дезактивация |
|  | 4. Испарение |
|  | 5. Удаление радионуклидов |

А-…, Б-…, В-….

- На рисунке приведён узел цементирования зольного остатка установки сжигания РАО.

Укажите с помощью латинских заглавных букв и цифр, какие обозначения соответствуют следующим элементам данного узла:

… - камера сжигания;

… - бак жидких отходов;

… - бак щелочного (содового) раствора;

… - узел загрузки;

… - узел выгрузки;

Задания с открытым ответом.

- Вставьте пропущенное число в приведённую фразу: «Жидкими отходами могут быть жидкости, содержащие относительно низкие концентрации твердых веществ (обычно менее …%)»

- Вставьте пропущенное число в приведённую фразу: «влажными твердыми отходами могут быть шламы, содержащие, по крайней мере, …% твердых веществ»

- Контейнер НЗК-150-1,5П предназначен для размещения, транспортирования, длительного хранения и захоронения твердых и отвержденных очень низкоактивных и низко- и среднеактивных удаляемых РАО не выше …-го класса (вставьте пропущенную цифру).

- Вставьте пропущенное слово с маленькой буквы в соответствующем падеже: «Отходы радиоактивные - не подлежащие дальнейшему использованию вещества в … агрегатном состоянии, материалы, изделия, приборы, оборудование, объекты биологического происхождения, в которых содержание радионуклидов превышает уровни, установленные федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии».

- Вставьте пропущенное слово (в соответствующем падеже и с маленькой буквы) в предложение: «Работы в условиях фактической или потенциальной радиационной опасности, требующие подготовки рабочего места и ограничения продолжительности, при выполнении которых индивидуальные дозы облучения могут превысить 0,2 мЗв, должны выполняться по нарядам-допускам или распоряжениям с оформлением … наряда.

- Вставьте в предложение пропущенное число: «Если количество образующихся жидких радиоактивных отходов (ЖРО) не превышает … л/сут., для их сбора допускается использовать контейнеры (сборники)»

- Укажите длительность ремонтного цикла (в месяцах), значение которой приведено во фрагменте документа: «для обеспечения единых сроков проведения технического обслуживания оборудования АЭС периоды между техническими обслуживаниями оборудования и элементов систем обращения с РАО должны составлять не менее 18 месяцев (24 месяца как рекомендуемый срок) или быть кратными ремонтному циклу, равному … месяцам».

- Вставьте в приведённое определение требуемое слово в соответствующем падеже и с маленькой буквы: «при обнаружении ранее неучтенных, бесхозяйных РВ, РАО проводятся …… измерения».

- Вставьте в приведённое определение требуемое слово в соответствующем падеже и с маленькой буквы: «радиоактивные отходы, не отнесенные к особым радиоактивным отходам, определяются как … радиоактивные отходы».

- Вставьте пропущенное слово в данное определение: «некоторая, незначительная, часть продуктов деления, выделяющаяся при нормальной работе реактора из топлива в теплоноситель, и часть продуктов нейтронной активации, образующихся вне топливных элементов, в результате выполнения тех или иных технологических операций непрерывно или периодически выводятся в системы обработки и хранения станции и образуют …… радиоактивные отходы АЭС».

- Вставьте пропущенное слово: «Используемые при работе с РАО системы контроля доступа (СКД) подразделяются на системы наблюдения и …….  устройства одноразового действия, обеспечивающие защиту объекта от несанкционированного доступа путем индикации вмешательства».

11.  Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе   в допуске) к практическому этапу профессионального

экзамена:

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

ЗАДАНИЕ №1. НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Трудовая функция: Сбор и транспортировка радиоактивных отходов Трудовое действие: Ведение записей в оперативном журнале переработчика радиоактивных отходов о работе оборудования и производимых операциях в соответствии с технологическим регламентом Типовое задание: - Назовите количество разделов в журнале учета радиоактивных отходов - Перечислите разделы, содержащиеся в журнале - Укажите, в каких разделах приводятся физические свойства РАО - Укажите, в каких разделах приводятся ядерные свойства РАО Условия выполнения задания 1. Место (время) выполнения задания учебная аудитория 2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин. Критерии оценки Разделы 1-4 Задания: 2 балла – ответ полностью правильный; 1 балл – ответ частично верен, указан с отклонением не боле 20% от модельного ответа; 0 баллов – ответ неправильный/ответ отсутствует.

13.  Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации:

- Для оценки результатов сдачи практической части экзамена используется шкала от 0 до 16 баллов.

- Минимальный продемонстрированный соискателем результат, достаточный для принятия положительного решения относительно прохождения им практической части экзамена, соответствует 60 % от максимального значения для обеих трудовых функций (10 баллов), при этом каждое задание должно быть выполнено не менее чем на 50 %.

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации по квалификации

Переработчик радиоактивных отходов (3 уровень квалификации)

(наименование квалификации)

принимается при условии, что

соискатель набрал не мене 45 баллов на теоретической части экзамена и не менее 60 % от максимального балла на практической части экзамена, при этом каждое из двух заданий выполнено не менее чем на 50 %.

указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен

считается пройденным положительно)

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

- Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомной станции с реакторами типа ВВЭР. ПНАЭ Г-01-036-95 (НП-006-98), с изменением № 1, внесенным постановлением Госатомнадзора России от 01.06. 1996 г.; с изменением № 2, внесенным постановлением Ростехнадзора от 20.12.2005 г., № 13

- Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомных станций с реакторами на быстрых нейтронах. НП-018-05

- Типовая программа инспекций состояния радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций. РД-04-30-2004

- Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. НП-001-15 (ПНАЭ г - 01 - 011 - 97)

- Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии. НП-061-05

- Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. НП-082-07

- Требования к системам физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов. НП-083-15

- ГОСТ 26291-84 «Надежность атомных станций и их оборудования. Общие положения и номенклатура показателей»

- ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения»

- ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»

- ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования»

- НП 011-99 «Требования к программе обеспечения качества для атомных станций»

- ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»

- СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами»

- ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок»

- НП 002-04 «Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций»

- НП 064-05 «Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии"»

- НП 019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности»

- НП 020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности»

- НП 021-2000 «Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования безопасности»

- НП 068-05 «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования»

- СТО 1.1.1.01.0678-2007 «Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций»

- СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»

- СП 2.6.6.2572-2010 «Обеспечение радиационной безопасности при обращении с промышленными отходами атомных станций, содержащими техногенные радионуклиды»

- РД ЭО 1.1.2.25.0705-2006 «Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования атомных станций. Документы программы и регламента. Виды и комплектность. Требования к содержанию и оформлению»

- НП 058-14 «Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии "Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения"»

В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н

Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором ответа; с открытым ответом; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой квалификации

Для проведения практического этапа профессионального экзамена используются два типа заданий: задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модельных условиях; портфолио